图片转换工具用户指南

V1.4

2024/05/28

|  | Realtek Semiconductor Corp. No.2, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu 300, Taiwan Tel.: +886-3-578-0211. Fax: +886-3-577-6047 www.realtek.com |
| --- | --- |

COPYRIGHT

©2023 Realtek Semiconductor Corp. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means without the written permission of Realtek Semiconductor Corp.

DISCLAIMER

Realtek provides this document ‘as is’, without warranty of any kind. Realtek may make improvements and/or changes in this document or in the product described in this document at any time. This document could include technical inaccuracies or typographical errors.

TRADEMARKS

Realtek is a trademark of Realtek Semiconductor Corporation. Other names mentioned in this document are trademarks/registered trademarks of their respective owners.

USING THIS DOCUMENT

This document is intended for the software engineer’s reference and provides detailed programming information.

Though every effort has been made to ensure that this document is current and accurate, more information may have become available subsequent to the production of this guide.

ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) WARNING

This product can be damaged by Electrostatic Discharge (ESD). When handling, care must be taken. Damage due to inappropriate handling is not covered by warranty.

Do not open the protective conductive packaging until you have read the following, and are at an approved anti-static workstation.

- Use an approved anti-static mat to cover your work surface

- Use a conductive wrist strap attached to a good earth ground

- Always discharge yourself by touching a grounded bare metal surface or approved anti-static mat before picking up an ESD-sensitive electronic component

- If working on a prototyping board, use a soldering iron or station that is marked as ESD-safe

- Always disconnect the microcontroller from the prototyping board when it is being worked on

修订历史

| 日期 | 版本 | 修改 | 作者 | 审阅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/03/17 | V0.1 | 初始版本 | Pengfei_wu |  |
| 2023/11/01 | V1.0 |  | Henry_zhang |  |
| 2023/11/21 | V1.1 | 添加MixAlphaChannel选项 | Henry_zhang |  |
| 2023/01/23 | V1.2 |  | Henry_zhang |  |
| 2024/4/02 | V1.3 | 添加Resize选项； 添加Adaptive选项 | Henry_zhang |  |
| 2024/5/28 | V1.4 | 添加.h文件宏定义的配置 | Henry_zhang |  |

目 录

1 概述	1

2 工具设置	2

2.1 工具说明	2

2.2 字段含义	3

3 输出文件	4

3.1 打包后的bin文件	4

3.2 单图片bin文件	4

4 其他说明	5

4.1 colorHeader说明	5

4.2 颜色空间	5

表目录

表 1-1 字段含义	3

表 4-1  head中各参数含义	5

表 4-2  head中各参数含义	5

表 4-3  各颜色空间含义	5

表 4-4  各颜色值	6

图目录

图 1-1  工具说明	2

词汇表

| 缩写 | 含义 |
| --- | --- |

概述

图片转换工具功能：将图片文件按照设置好的参数进行转换，输出各自图片的bin文件，并将转换后的bin文件打包。

工具设置

工具说明

图 1-1 主界面

- 导入待转换目录

- 转换图片

- 菜单页，包括深浅转换、设置、About

- 待转换图片列表

- 图片预览

- 转换参数（修改需进入设置页面）

图 1-2 设置页面

- 根据后缀名称添加转换参数，“default”为默认参数，不可删除；可添加“bmp”/“png”/“jpg”。后缀名的转换参数优先级 > 默认转换参数。

- 压缩参数，“compress”选中时生效，可以选择RLE/FastLz/YUV_Sample/FastLz+YUV_Sample。当勾选“Adaptive”选项时，压缩参数不可选择，程序会自动判断RLE和FastLz哪种选项更合适。

- Resize参数，“Resize”选中时生效，可以选择长宽各按50%/70%/80%进行压缩。Lower Width和Lower Height指示进行Resize的最小图片宽/高，低于该宽/高的图片将不进行Resize。

- RGBA转换到RGB565、RGB时是否将A通道混合进RGB通道。

- 行/列扫描。

- 输出图片格式。可以选择RGB565/ARGB8565/RGB/ARGB/BINARY/RTKARGB8565。

- 是否添加Color Header，一般需要添加，否则Soc无法解析。

- 大小端转换，Tool默认按照小端序输出，勾选后，Tool按照大端序输出图片。

- 输出文件目录

- .h文件中图片的基地址

- .h文件中宏定义的前缀

- .h文件中宏定义的后缀

- .h文件中宏定义是否进行大小写转换

- .h文件宏定义预览

字段含义

表 1-1字段含义

| 字段名称 | 字段含义 |
| --- | --- |
| ColorHead | 指定是否为每张图片添加colorHeader |
| MixAlphaChannel | RGBA转换为RGB/RGB565时，是否需要混合A通道 |
| ScanMode | 指定图片扫描方式：行扫描或列扫描 |
| CompressFlag | 指定是否压缩图片。 |
| CompressSetting | 压缩设置，compressFlag为true时生效 |
| CompressMode | 压缩模式：Rle、FastLz、YUV_Sample_Blur+FastLz、YUV_Sample_Blur |
| RLELevel | Rle压缩算法压缩level，compressMode为RLE时生效 |
| RleRunLength1 | 1阶Rle压缩算法Run Length，compressMode为RLE时生效 |
| RleRunLength2 | 2阶Length，compressMode为RLE时生效 |
| YUV_SampleMode | YuvSample压缩算法，包括：YUV444、YUV422、YUV411， compressMode为YUV_Sample_Blur+FastLz或YUV_Sample_Blur时生效 |
| BlurMode | Blur压缩模式，包括0、1、2、4bit compressMode为YUV_Sample_Blur+FastLz或YUV_Sample_Blur时生效 |
| ColorSpace | 指定图片转换使用的颜色空间，包括： RGB565、RTKARGB、RTKRGAB、RGB、RGBA、BINARY、RTKARGB8565 |
| ResizeMode | 0：No Resize，1：长&宽Resize到50%，2：70%，3：80% |
| LowerWidth | ResizeMode不为0时生效，对Width>LowerWidth且Height>LowerHeight的图片进行缩放 |
| LowerHeight |  |

输出文件

工具运行完成后，会生成以下文件。

打包后的bin文件

打包后的bin文件，保存转换后的图片数据，按64Byte对齐后进行拼接。

单图片bin文件

单图片bin文件为每张配置的图片生成的一份bin文件，该bin文件中只保存转换后的图片数据，保存在输出目录的resource文件夹下。

图 3-1 单图片bin文件结构

其他说明

Color Header说明

生成的每个图片bin文件都会有一个固定header（8Byte），其中为此图片转换时的一些相关参数，烧录到SOC后，SOC的解析程序会读取此header进行图片显示。

head中各参数含义请参照下表。

表 4-1 header中各参数含义

| 参数名称 | 参数含义 |
| --- | --- |
| Scan：1b | 扫描方式，0：水平方向，1：竖直方向 |
| Align：1b | 是否对齐，0：不对齐，1：16像素对齐 |
| Resize flag：2b(x、y缩放比例) | 0:no Resize 1:50% 2:70% 3:80% |
| Compress：1b | 0：不压缩，1：压缩 |
| Rsvd：3b | 预留 |
| Type：1B | 当前图片转换时使用的颜色空间对应值（见下表） |
| W：2B | 图片的宽度（如果Resize，为Resize后的宽度） |
| H：2B | 图片的高度（如果Resize，为Resize后的高度） |
| Version：1B | colorhead版本，填0 |
| rsvd2：1B | 预留 |

不同颜色空间对应type值请参照下表。

表 4-2 header中各参数含义

| 颜色空间名称 | type值 |
| --- | --- |
| RGB565 | 0 |
| ARGB8565 | 1 |
| RGB | 3 |
| ARGB | 4 |
| RGBA | 4 |
| BINARY | 5 |
| RTKARGB8565 | 15 |

Compress Header说明

压缩图片会有一个compress header（12Byte），header中个参数请参考下表。

表 4-3 header中各参数含义

| 参数名称 | 参数含义 |
| --- | --- |
| Algothrim：2b | 压缩算法，0：RLE，1：FastLz，2：YUV_Sample+FastLz，3：YUV_Sample |
| Feature_1：2b | RLE_Stage1_Run_Length |
| Feature_2：2b | RLE_Stage2_Run_Length |
| Pixel Bytes：2b | 每个Pixel含有的字节数，该值+2后为实际占用的字节 |
| Rsvd：3B | 预留 |
| W：4B | 图片的宽度 |
| H：4B | 图片的高度 |

颜色空间

本工具支持颜色转换的颜色空间有：

表 4-4 各颜色空间含义

| 颜色空间 | 说明 |
| --- | --- |
| RGB565 | 16位RGB模式，位4:0代表蓝色Blue；位10:5代表绿色Green；位15:11代表红色Red |
| ARGB8565 | 24位ARGB模式，位4:0代表蓝色Blue；位9:5代表绿色Green；位14:10代表红色Red；位23:15代表透明度Alpha |
| RGB | 24位RGB模式，位7:0代表蓝色Blue；位15:8代表绿色Green；位23:16代表红色Red |
| ARGB | 32位RGBA模式，位7:0代表蓝色Blue；位15:8代表绿色Green；位23:16代表红色Red；位31:24代表透明度Alpha |
| BINARY | 灰度图 |
| RTKARGB8565 | 24位ARGB模式，A占1Byte，RGB565共同占2B，先按序存储所有的A，后按序存储所有的RGB565 |

每个像素的颜色像素值默认按照小端格式写入如下表：

表 4-5 各颜色值

| 颜色 | 颜色空间 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | RGB | 00 00 FF |
|  | RGB565 | 00 F8 |
| 绿色 | RGB | 00 FF 00 |
|  | RGB565 | E0 07 |
| 蓝色 | RGB | FF 00 00 |
|  | RGB565 | 1F 00 |

参考文献

- 参考文献1

- 参考文献2

- 参考文献3

附 录