Font Convert Tool User Guide

V1.0

2024/04/03

修订历史

| 日期 | 版本 | 修改 | 作者 | 审阅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/03/15 | V0.1 | 初始版本 | Pengfei_wu |  |
| 2023/03/31 | V0.2 | 新增4位和8位抗锯齿模式 | Pengfei_wu |  |
| 2023/04/18 | V0.3 | 修改输出文件格式 | Pengfei_wu |  |
| 2024/04/03 | V1.0 | 增加裁剪模式 | Henry_zhang |  |

目 录

1 概述	1

2 Tool运行流程	2

3 配置文件	3

3.1 概述	3

3.2 字段含义	3

3.3 字段设置	4

4 输出文件	6

4.1 *_font.bin	6

4.1.1 Head内容	6

4.1.2 索引区内容	6

4.1.3 字符位图数据区内容	7

4.2 *_out.cst	7

4.3 举例	7

表目录

表 3-1 字段含义	3

表 3-2 字段设置	4

表 4-1 head内容	6

图目录

图 2-1 Tool运行流程图	2

图 3-1 config.json文件内容示例	3

图 4-1 转换输入文件内容示例	7

图 4-2 font.bin文件中的head内容	8

图 4-3 font.bin文件中的offset索引区内容	8

图 4-4 font.bin文件中的位图数据区内容	8

图 4-5 out.cst文件内容示例	9

图 4-6 font.bin文件中的地址索引区内容	9

概述

字库转换工具功能：从标准内码表（codepage文件）、自定义Unicode码表（或补充码表.txt文件、自定义.cst文件）中得到所有要转换的字符对应的Unicode码，从字体文件（如.ttf）中按照Unicode码找到对应字符的矢量字体数据，进行转换为点阵位图，输出为.bin文件

Tool运行流程

初始化

（读json）

获得所有待转换字符的Unicode码

生成cst文件

按照设置参数进行字符数据转换

生成字符数据bin文件

图 2-1 Tool运行流程图

配置文件

概述

FontConfig.json为Tool运行开始读取的文件，其中设置了字体转换需要的各个参数。

图 3-1 config.json文件内容示例

字段含义

配置文件中各字段参数的含义请参照下表。

表 3-1 字段含义

| 字段名称 | 字段含义 |
| --- | --- |
| codePages | 针对一种语言文字的经过挑选的以特定顺序排列的字符内码列表。可设置多个 |
| cstPaths | 二进制Unicode码表cst文件路径。可设置多个 |
| mappingPaths | 用户自定义的unicode字符集文件路径。可设置多组 |
| customerVals | 用户自定义的连续的unicode字符。可设置多组 |
| firstVal | 自定义的连续的unicode字符的起始值 |
| range | 自定义的连续的unicode字符的个数 |
| fontSet | 用来指定待转换的字体相关设置 |
| bold | 指定转换后的字符是否加粗 |
| italic | 指定转换后的字符是否倾斜 |
| scanMode | 指定转换后字符数据的保存方式。值为“H”时字体按行进行保存，值为“V”时字体按列进行保存 |
| fontSize | 指定转换后的字符尺寸 |
| font | 指定转换使用的字体文件 |
| renderMode | 指定转换后字符位图中一个像素使用几个bit来表示 |
| indexMethod | 指定转换后输出bin文件重索引区的索引方式，地址索引填0；offset索引填1 |
| crop | 指定是否只保存数据有效位，1：只保留有效数据，0：保留所有数据 |

字段设置

配置文件中各字段参数设置请参照下表。

表 3-2 字段设置

| 字段名称 | 格式 | 有效值 | 默认值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| codePages | "string" | “文件名” |  | codepage文件必须放在exe所在目录的CodePage文件夹下 |
| cstPaths | "string" | “文件名”或“文件全路径” |  | 若文件在exe同目录下，可以只填入文件名，否则需要填写文件全路径 |
| mappingPaths | "string" | “文件名”或“文件全路径” |  | 若文件在exe同目录下，可以只填入文件名，否则需要填写文件全路径 |
| customerVals |  |  |  |  |
| firstVal | "string" | “0x”开头的16进制值 |  |  |
| range | "string" | “0x”开头的16进制值 |  |  |
| fontSet |  |  |  |  |
| bold | boolean | true、false | false | 必填 |
| italic | boolean | true、false | false | 必填 |
| scanMode | "string" | “H”、“V” | “H” | 必填 |
| fontSize | number | 大于0的整数 |  | 必填，使用比较多的是8的倍数 |
| font | "string" | “文件名” |  | 字体文件可以放在exe所在目录的font文件夹下，也可以放在PC系统目录C:\Windows\Fonts |
| renderMode | number | 1、4、8 | 1 | 必填 |
| indexMethod | number | 0、1 | 0 | 必填 |
| crop | number | 0、1 | 0 | 必填 |

注意：

- 从“codePages”、“cstPaths”、“customerVals”、“mappingPaths”中取得的都是Unicode码，它们中可能会有重复，最终是取并集。

- “codePages”、“cstPaths”、“customerVals”、“mappingPaths”这几个字段中需要保证至少有一个字段设置了参数。

- 上表中提到的“文件名”均需带扩展名（codepage文件除外）。

- mappingPaths中的文件为每行一个以“0x”开头的16进制值表示的Unicode字符；或者每行一对以“0x”开头的16进制值表示的地区码表字符及对应的Unicode字符（如0x0000 0x0001）

- crop模式目前只对indexmethod = 0时生效

输出文件

Tool运行完成后，会生成*_font.bin、*_out.cst两个文件。

  - *_font.bin

转换后的字符位图文件，此文件会烧录进芯片重。

文件内容为：Head+索引区+字符位图数据区。

    - Head内容

Head内容如下表所示：

表 4-1 head内容

| 参数名称 | 长度 | 属性 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| length | 1 byte | Head所占字节数 | Head所占字节数 |
| fileFlag | 1 byte | 当前bin文件类型 | 1（表示此bin文件为字体数据文件） |
| version | 4 bytes | 版本 | 0 |
| fontSize | 1 byte | 字号 | 配置文件中fontSet.fontSize值 |
| renderMode | 1 byte | 转换模式 | 配置文件中fontSet.renderMode值 |
| bold | 1 bit | 加粗 | 配置文件中fontSet.bold值 |
| italic | 1 bit | 倾斜 | 配置文件中fontSet.italic值 |
| scanMode | 1 bit | 保存方式 | 配置文件中fontSet.scanMode值 |
| indexMethod | 1 bit | 索引方式 | 配置文件中fontSet.indexMethod值 |
| crop | 1 bit | 是否裁剪 | 配置文件中fontSet.crop值 |
| rsvd | 3 bits | 备用 | 0 |
| indexAreaSize | 4 bytes | 索引区长度 | 索引区字节数 |
| fontNameLength | 1 byte | 字体名称长度 | fontName所占字节数 |
| fontName | N bytes | 字体名称 | 配置文件中fontSet.font字符(后缀名换成结束符) |

    - 索引区内容

索引区内容分为两种模式：

- 地址索引：

使用此索引方式时，索引区大小为固定128k（2*65535字节），通过Unicode从0x0000到0xFFFF进行轮询，若当前Unicode对应的字符未包含在本次转换中，则在索引区中写入0xffff，否则以2个字节写入该字符在字符位图数据区中的顺序。

- Offset索引：

使用此索引方式时，索引区大小为：本次转换的字符个数*2字节，索引区中内容为按转换顺序写入的本次转换的字符对应的Unicode码。

    - 字符位图数据区内容

字符位图数据区，按本次转换包含的Unicode码对应的字符顺序保存所有字符的位图数据信息，每个保存的字符数据包含4字节位置信息及字符点阵数据部分，点阵数据部分大小由字体设置决定：bytes=(fontSize 8位对齐)* fontSize /(8/ renderMode)。

例：fontSize=12，renderMode=4时，字符点阵数据bytes=16*12/(8/4)=96，字符总数据bytes=4+96=100。

  - *_out.cst

包含本次转换中所有用到的字符对应的Unicode码（此文件可以作为转换的输入，例如下次转换的时候，只需要在上次转换的基础上增加一些特殊字符时，则可以在FontConfig.json文件中的cstPaths中填入此cst文件，然后在customerVals或者mappingPaths中填入需要补充的字符对应的Unicode码，即可进行补充转换）。

  - 举例

以下为举例说明转换前后各文件内容以及内容对应关系。

- FontConfig.json配置如下左图，其输入为map.txt文件，内容如下右图所示，即本次转换4个字符；

图 4-1 转换输入文件内容示例

- 转换后得到的font.bin文件的head部分如下图选中部分所示，其内容可与Head内容介绍部分一一对应。

图 4-2 font.bin文件中的head内容

- 转换后得到的font.bin文件的索引区如下图选中部分所示，此次转换使用的是offset索引，索引区内容为此次转换的Unicode码按顺序排列。

图 4-3 font.bin文件中的offset索引区内容

- 下图选中处为第1个Unicode码0x0000转换后在bin文件中对应数据，其占用36字节，前4个字节表示此字符的位置信息（原点和左上角位置），后32字节为字符位图信息。从此处开始往后每36个字节为一个Unicode码对应字符的转换后位图信息数据。

图 4-4 font.bin文件中的位图数据区内容

- cst文件内容如下图所示：

图 4-5 out.cst文件内容示例

- 若将配置文件中的indexMethod改为0，则转换后的font.bin文件中地址索引区如下图中选中处所示，map.txt中第二个Unicode码为0x0021，在索引区中第0x0042（0x0021*2）位置处的值为其转换的顺序（顺序从0开始）0x0001，其他的以此类推。Head（除indexMethod和indexAreaSize值以外）和字符数据区的内容与indexMethod为1时一致。

图 4-6 font.bin文件中的地址索引区内容